Приложение 1

Начало формы

Измерение влажности воздуха Оптимальное значение относительной влажности[1] в помещении лежит в пределах 40–60%. Отклонение от нормы становится причиной плохого самочувствия и в целом приносит дискомфорт человеку. Измерить влажность воздуха можно при помощи специальных приборов: гигрометров и психрометров. Работа гигрометров основана на зависимости физических параметров различных материалов от влажности. Волосной гигрометр состоит из синтетического обезжиренного волоса, основания со шкалой, стрелки и шкива. При увеличении или уменьшении содержания водяных паров в воздухе сила натяжения волоса меняется, шкив проворачивается, меняя положение стрелки на шкале. В плёночном гигрометре в качестве чувствительного элемента выступает органическая плёнка, присоединённая к шкиву. При изменении влажности натяжение плёнки усиливается или уменьшается. Принцип действия конденсационного гигрометра состоит в измерении температуры, называемой точкой росы, при которой начинается конденсация влаги из воздуха. Механизм же работы психрометрических устройств основан на разности показаний сухого и влажного термометров. [1]Абсолютная влажность характеризует массу водяных паров в кубическом метре воздуха, а относительная влажность – отношение абсолютной влажности к максимальной массе водяного пара, которая может содержаться в 1 м3 воздуха при данной температуре.. 1. Установите соответствие между названием прибора для измерения влажности и его изображением. Название прибора. А); плёночный гигрометр. Б); конденсационный гигрометр. В); волосной гигрометр.. Изображение схемы прибора.. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. А; Б; В.

Конец формы

Начало формы

Начало формы

2. Нормой относительной влажности в квартире, где находится ребёнок, считается 50–70%. Психрометрический гигрометр, размещённый в детской комнате, даёт показания для сухого термометра 22 °С. Психрометрическая таблица Показания сухого термометра, °C; Разность показаний сухого и влажного термометра, °С. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Относительная влажность, %. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30; 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100; 81 84 85 86 87 88 89 89 90 91 91 92 92 92 93 93; 63 68 70 73 75 76 78 79 81 82 83 83 84 85 85 86; 45 51 56 60 63 65 68 70 71 73 74 76 77 78 78 79; 28 35 42 47 51 54 57 60 62 65 66 68 69 71 72 73; 11 20 28 35 40 44 48 51 54 56 59 61 62 64 65 67; ─ ─ 14 23 28 34 38 42 46 49 51 54 56 58 59 61; ─ ─ ─ 10 18 24 29 34 37 41 44 47 49 51 53 55; ─ ─ ─ ─ 7 14 20 25 30 34 37 40 43 46 48 50; ─ ─ ─ ─ ─ 5 11 17 22 27 30 34 37 40 42 44; ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 9 15 20 24 28 31 34 37 39. При каких показаниях влажного термометра требования к санитарным нормам будут соблюдены?

1); примерно от 16 до 18 °С. 2); менее 16 °С. 3); примерно от 14 до 30 °С. 4); более 14 °С.

Конец формы

3. Согласно существующим требованиям температура в учебных кабинетах должна поддерживаться в пределах 18–24 °С, а относительная влажность – в пределах 40–60%. В таблице представлены результаты измерений, проведённых в некоторых школьных кабинетах. Можно ли с полной уверенностью утверждать, что во всех кабинетах соблюдены требования к температуре и влажности, если известно, что погрешность прямого измерения температуры составляет ±1 °С, а абсолютная погрешность измерения относительной влажности составляет ±5%? Ответ поясните. № кабинета; Температура, °С; Относительная влажность, %. 1; 19; 45. 2; 22; 60. 3; 20; 50. 4; 23; 55.

Конец формы

Приложение 2

Начало формы

Влияние влажности воздуха на жизнь человека Влияние влажности воздуха на здоровье человека сложно преувеличить, учитывая то, что организм человека состоит из воды на 86% у новорождённого и до 50% у пожилых людей. Оптимальное значение относительной влажности[1] в помещении лежит в пределах 40–60%. Отклонение от нормы становится причиной плохого самочувствия и в целом приносит дискомфорт всем, кто находится в помещении (см. рисунок). Влияние влажности внутри помещений на санитарные условия и на здоровье человека. 1. Какие факторы могут привести к повышению относительной влажности в помещении? Выберите все верные ответы. 1) размещение в комнате открытого аквариума 2) частое опрыскивание или полив комнатных растений 3) проветривание помещения за счёт открытия окон и балконной двери 4) приготовление пищи на плите без использования вытяжки 5) использование электронагревательных устройств в помещении.

Конец формы

Начало формы

2. Выберите все верные утверждения о том, как влияет влажность воздуха на человека и жилые помещения.

1); При повышенной влажности страдают мебель, одежда, книги, находящиеся в квартире.. 2); При резком понижении влажности воздуха в квартире заводятся пылевые клещи.. 3); При слишком сухом воздухе у человека могут возникнуть проблемы с дыханием.. 4); Во влажном воздухе в квартире скапливается статистическое электричество..

Конец формы

Начало формы

3. В течение дня каждые 30 мин. приборы фиксировали значения температуры, относительной влажности и содержания углекислого газа в комнате, в которой находятся люди. Ниже приведены графики изменения этих параметров. Температура воздуха в помещении, °С; Содержание углекислого газа в помещении, см3/м3; Относительная влажность в помещении, %. Какая из точек на графиках (1 или 2) соответствует ситуации, когда в комнате открыли окно? Ответ поясните.

Приложение 3

1 группа – Без психрометра

2 группа – С психрометром

Приложение 4

Тест по теме: «Влажность воздуха»

Вариант-1

1.Парообразование –

А) процесс перехода   вещества из газообразного состояния в жидкое;

Б) процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное;

В) процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое.

2.Интенсивность процесса испарения зависит

А) от площади свободной поверхности;   Б) от температуры жидкости;

В) от наличия вентиляции;                        Г) от рода жидкости;

Д) от температуры окружающей среды;

Е) от величины архимедовой силы.

3.Температура кипения

А) с ростом атмосферного давления увеличится;

Б) с ростом атмосферного давления уменьшится;

В) не зависит от атмосферного давления.

4. Насыщенный пар – это

А) пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью;

Б) пар, образующийся над кипящей жидкостью;

В) пар, не находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.

5. Как изменится плотность насыщенного пара при увеличении его объема?

А) увеличится;             Б) уменьшится;           В) не изменится

6. Какие физические величины характеризуют влажность воздуха?

А) Абсолютная и относительная влажность.

Б) Количество водяного пара в воздухе и степень его насыщения.

В) Температура воздуха и число источников влаги — водоемов.

7. Плотность водяного пара в атмосфере при температуре 20°С равна 15,25 г/м3. Какова абсолютная влажность воздуха?

А) Для ответа на вопрос недостаточно данных.                 Б) 15,25 г/м3.           В) 30,5 г/м3.

8. Как изменяется относительная влажность воздуха летним ясным днем от раннего утра к полудню?

А) Не изменяется. Б) Уменьшается. В) Увеличивается.

9. Точка росы — это температура, при которой...

А) ...пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным.

Б) ...влажность воздуха столь велика, что водяной пар конденсируется.

В) ...содержащийся в воздухе водяной пар выделяется в виде росы.

10. Какими приборами измеряют влажность воздуха?

А) Гигрометрами. Б) Барометрами. В) Термометрами. Г) Психрометрами.

Тест по теме: «Влажность воздуха»

Вариант-2

1.Виды парообразования:

А) конденсация; 	Б) испарение; 	В) конвекция; 	Г) кипение.

2.Испарение – это

А)процесс парообразования по всему объему жидкости;  Б) процесс парообразования с поверхности жидкости;  В) процесс, обратный кипению;   Г)процесс перехода вещества из газообразной фазы в жидкую.

3. Температура жидкости при испарении

А) температура жидкости остается неизменной;  Б) температура жидкости увеличивается;               В) температура жидкости уменьшается.

4.Температура кипения – это

А) температура, при которой давление насыщенного пара в пузырьках равняется атмосферному давлению;

Б) температура, при которой давление насыщенного пара в пузырьках равняется давлению в жидкости;

В) температура, при которой давление насыщенного пара в пузырьках равняется гидростатическому давлению.

5. Температура жидкости при кипении зависит от

А) от рода жидкости;                                             Б) от атмосферного давления;

В) от температуры окружающей среды;            Г) от вентиляции.

6.Как изменится давление насыщенного пара при уменьшении его объема?

А) увеличится; 		Б) уменьшится; 		В) не изменится.

7. Абсолютная влажность показывает...

а) ...сколько водяного пара содержится в 1 м3 воздуха.

б) ...сколько граммов водяного пара содержится в 1 м воздуха.

в) ...сколько водяного пара содержится в разных объемах воздуха.

8. Относительная влажность — физическая величина, показывающая степень насыщения водяного пара в воздухе. Она равна...

а) ...выраженному в процентах отношению плотности ρ0 насыщенного водяного пара при данной температуре к плотности ρ водяного пара в воздухе при этой температуре.

б) ...разности плотностей насыщенного водяного пара при данной температуре и водяного пара, содержащегося в воздухе при этой температуре.

в) ...выраженному в процентах отношению абсолютной влажности воздуха ρ при данной температуре к плотности насыщенного водяного пара ρ0 при той же температуре.

9. При каком условии образуется туман?

а) При высокой влажности воздуха. б) При сильном понижении температуры.

в) При снижении температуры воздуха ниже той, при которой содержащийся в нем пар становится насыщенным.

10. Разность показаний сухого и влажного термометров психрометра уменьшилась. Как изменилась влажность воздуха?

а) Увеличилась. б) Уменьшилась. в) Изменилась неопределенным образом.

Оценочный лист

| № | Вид работы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повторение домашнего задания |  |
| 2 | Лабораторная работа |  |
| 3 | Закрепление нового материала-тест |  |
| Итоговая оценка |  |  |

Оценочный лист

| № | Вид работы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повторение домашнего задания |  |
| 2 | Лабораторная работа |  |
| 3 | Закрепление нового материала-тест |  |
| Итоговая оценка |  |  |

Оценочный лист

| № | Вид работы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повторение домашнего задания |  |
| 2 | Лабораторная работа |  |
| 3 | Закрепление нового материала-тест |  |
| Итоговая оценка |  |  |

Оценочный лист

| № | Вид работы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повторение домашнего задания |  |
| 2 | Лабораторная работа |  |
| 3 | Закрепление нового материала-тест |  |
| Итоговая оценка |  |  |